实验成绩：

教 师：

处理器设计与实践

实 验 报 告

姓名：______常添_________

班号：____2203102________

学号：___2022111699_____

哈尔滨工业大学计算学部

2024 年 8月

实验要求

- 实验必须提前预习，不预习不允许参加实验。

- 实验内容按时完成，教师在课上根据完成情况给出成绩。

- 实验不得缺席，否则将不参加最终成绩的评定；任何一个实验题目不能完成也不参加最终成绩的评定。

- 实验环节考核不通过者，不参加最终成绩的评定。

- 实验如果不能在指定时间完成，需降低评分，但要求必须完成。

- 可根据设计的创新情况作适当加分处理。

- 按时完成实验报告，在整个课程结束后一周内完成实验报告。

实验报告撰写规范

- 实验方案部分包括系统设计要求、系统概述、技术方案、关键技术和进度安排等内容。

- 实验设计部分包括结构设计（含系统框图和各部件功能概述）、系统工作原理描述（工作过程简述）、外接口定义（管脚定义及功能）、系统详细设计（各部件功能详述，设计方法，Verilog程序等）、系统测试（测试方案，测试波形等）等内容。

- 实验测试部分包括测试准备条件、系统功能概述、系统功能测试（每项功能作为一个部分，要包括功能描述、测试过程和期望的测试结果）。

实验项目表

| 序号 | 实 验 项 目 | 学时 | 实验要求 | 实验类别 | 每组人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件描述语言基础 | 4 | 必修 | 设计 | 1 |
| 2 | 基本组合逻辑设计 | 4 | 必修 | 设计 | 1 |
| 3 | 内存与寄存器堆 | 8 | 必修 | 设计 | 1 |
| 4 | 指令译码器设计 | 8 | 必修 | 设计 | 1 |
| 5 | 给定指令系统的处理器设计 | 16 | 必修 | 设计 | 1 |
| 6 | 处理器下载（二选一） | 8 | 必修 | 设计 | 1 |

# 实验一 硬件描述语言基础

| 预习成绩 | 实验成绩 | 报告成绩 | 总成绩 | 教师签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

一、实验目的

1．掌握Vivado集成开发环境

2．掌握Verilog语言基本知识

3．掌握Verilog语言设计、调试及波形仿真

二、实验预习

1．二选一多路选择器的编码

module mux_2_1(

input wire [1:0] d0,   // 2位输入信号 d0

input wire [1:0] d1,   // 2位输入信号 d1

input wire select,     // 选择信号

output wire [1:0] out  // 2位输出信号

);

assign out = (select == 1'b0) ? d0 : d1;

endmodule

2．节拍发生器的时序图

三、实验环境（实验设备、开发环境）（预习）

Personal Computer：

Processor：13th Gen Intel(R) Core(TM)  2.20 GHz

Installed RAM：16.0 GB (15.7 GB usable)

System type：	64-bit operating system, x64-based processor

Xilinx FPGA：xc7a200tfbg676-2

Vivado Design Suite: version 2019.2

Vivado集成了硬件描述语言（HDL）的编辑、综合、仿真和调试工具，支持Verilog和VHDL。

功能模块:

Vivado IDE: 用于设计、综合、实现和验证FPGA设计。

Vivado Simulator: 内置仿真器，用于功能仿真和时序仿真。

Waveform Viewer: 用于查看仿真生成的波形文件，分析信号的时序关系。

四、实验设计

分别写出两个电路带有详细注释的Verilog实现代码：

设计代码：

多路选择器：

module mux_2_1(

input wire [1:0] d0,   // 2位输入信号 d0

input wire [1:0] d1,   // 2位输入信号 d1

input wire select,     // 选择信号

output wire [1:0] out  // 2位输出信号

);

assign out = (select == 1'b0) ? d0 : d1;

endmodule

节拍发生器：

module counter_tb;

reg clk;

reg rst;

wire [3:0] T;

beat_generator uut (

.clk(clk),

.rst(rst),

.T(T)

);

initial begin

// 初始化信号

clk = 0;

rst = 1;

#10;

rst = 0;

end

always #5 clk = ~clk; // 每5个时间单位反转时钟信号

initial begin

#100 $stop; // 运行一段时间后停止仿真

end

endmodule

二选一多路选择器测试代码：

module mux_2_1_tb;

reg [1:0] d0;

reg [1:0] d1;

reg select;

wire [1:0] out;

mux_2_1 uut (

.d0(d0),

.d1(d1),

.select(select),

.out(out)

);

initial begin

// 测试向量

d0 = 2'b01; d1 = 2'b10; select = 1'b0;

#10;

d0 = 2'b01; d1 = 2'b10; select = 1'b1;

#10;

d0 = 2'b11; d1 = 2'b00; select = 1'b0;

#10;

d0 = 2'b11; d1 = 2'b00; select = 1'b1;

#10;

$stop;

end

endmodule

节拍发生器测试代码：

module counter_tb;

reg clk;

reg rst;

wire [3:0] T;

beat_generator uut (

.clk(clk),

.rst(rst),

.T(T)

);

initial begin

// 初始化信号

clk = 0;

rst = 1;

#10;

rst = 0;

end

always #5 clk = ~clk; // 每5个时间单位反转时钟信号

initial begin

#100 $stop; // 运行一段时间后停止仿真

end

endmodule

五、测试结果及实验分析

测试波形与测试结果：

实验结果分析：

二选一多路选择器：

1. 仿真信号解析

- d0[1:0]和 d1[1:0]是两个2位宽的输入信号。

- select是一个1位宽的选择信号。

- out[1:0]是多路选择器的2位宽输出信号。

2. 仿真波形分析

从波形图中可以看到以下几点：

- 当 select = 0时，out 的值应等于 d0 的值。

- 当 select = 1时，out 的值应等于 d1 的值。

具体的波形状态：

- 在0 ns到10 ns之间：

- d0 = 2'b01

- d1 = 2'b10

- select = 0

- 预期：out 应为 2'b01，即 d0 的值。仿真结果显示为 1（正确）。

- 在10 ns到20 ns之间：

- d0 = 2'b11

- d1 = 2'b00

- select = 1

- 预期：out 应为 2'b00，即 d1 的值。仿真结果显示为 0（正确）。

- 在20 ns到30 ns之间：

- d0 = 2'b11

- d1 = 2'b00

- select = 0

- 预期：out 应为 2'b11，即 d0 的值。仿真结果显示为 3（正确）。

3. 总结

仿真结果显示的 out信号的变化与输入 d0, d1, select 的变化相符合。

节拍发生器：

1. 仿真信号解析

- d0[1:0] 和 d1[1:0] 是两个2位宽的输入信号。

- select 是一个1位宽的选择信号。

- out[1:0] 是多路选择器的2位宽输出信号。

2. 仿真波形分析

从波形图中可以看到以下几点：

- 当 select = 0 时，out的值应等于 d0 的值。

- 当 select = 1 时，out的值应等于 d1 的值。

具体的波形状态：

- 在0 ns到10 ns之间：

- d0 = 2'b01

- d1 = 2'b10

- select = 0

- 预期：out 应为 2'b01，即 d0 的值。仿真结果显示为 1（正确）。

- 在10 ns到20 ns之间：

- d0 = 2'b11

- d1 = 2'b00

- select = 1

- 预期：out 应为 2'b00，即 d1 的值。仿真结果显示为 0（正确）。

- 在20 ns到30 ns之间：

- d0 = 2'b11

- d1 = 2'b00

- select = 0

- 预期：out应为 2'b11，即 d0 的值。仿真结果显示为 3（正确）。

3. 总结

仿真结果显示的 out 信号的变化与输入 d0, d1, select的变化相符合。

六、实验总结

二选一多路选择器：

通过本次实验，加深了对组合逻辑电路以及Verilog硬件描述语言的理解，掌握了使用仿真工具验证逻辑电路功能的方法。同时，也认识到在数字设计中正确定义和选择测试用例的重要性，以确保电路在各种情况下都能正确工作。

节拍发生器：

通过本次实验，加深了对时序逻辑电路的理解，尤其是对基于时钟的电路设计和复位逻辑的实现有了更深入的认识。同时，也进一步熟悉了Verilog的时序逻辑描述方法及其在实际硬件设计中的应用。这个实验还强调了仿真验证在设计时序电路中的重要性，通过仿真可以发现并纠正设计中的潜在问题，确保电路在实际工作中能够稳定运行。

# 实验二 基本组合逻辑设计

| 预习成绩 | 实验成绩 | 报告成绩 | 总成绩 | 教师签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

一、实验目的

1．掌握Vivado集成开发环境

2．掌握Verilog语言基本知识

3．掌握并理解算术逻辑单元ALU的原理和设计

二、实验预习

1．ALU（算术逻辑单元）的16种运算的编码

F=A 加 B 5'b00001

F=A 加 B 加 Cin 5'b00010

F=A 减 B 5'b00011

F=A 减 B 减 Cin 5'b00100

F=B 减 A 5'b00101

F= B 减 A 减 Cin 5'b00110

F=A 5'b00111

F=B 5'b01000

F=/A 5'b01001

F=/B 5'b01010

F=A+B 5'b01011

F=AB 5'b01100

F=A⊙B 5'b01101

F=A⊕B 5'b01110

F=/(AB) 5'b01111

F=0 5'b10000

三、实验环境（实验设备、开发环境）（预习）

Personal Computer：

Processor：13th Gen Intel(R) Core(TM)  2.20 GHz

Installed RAM：16.0 GB (15.7 GB usable)

System type：	64-bit operating system, x64-based processor

Xilinx FPGA：xc7a200tfbg676-2

Vivado Design Suite: version 2019.2

Vivado集成了硬件描述语言（HDL）的编辑、综合、仿真和调试工具，支持Verilog和VHDL。

功能模块:

Vivado IDE: 用于设计、综合、实现和验证FPGA设计。

Vivado Simulator: 内置仿真器，用于功能仿真和时序仿真。

Waveform Viewer: 用于查看仿真生成的波形文件，分析信号的时序关系。

四、实验设计

写出带有详细注释的Verilog实现代码：

加法器设计代码：

module adder (

input  [31:0] A,      // 第一个32位输入

input  [31:0] B,      // 第二个32位输入

input         Cin,    // 进位输入

output [31:0] F,      // 32位加法结果

output        Cout    // 进位输出

);

assign {Cout, F} = A + B + Cin; // 加法操作，产生结果和进位

endmodule

ALU设计代码：

module alu (

input  [31:0] A,      // 第一个32位运算数

input  [31:0] B,      // 第二个32位运算数

input         Cin,    // 进位输入

input  [4 :0] Card,   // 5位操作码，用于选择运算操作

output reg [31:0]  F,      // 32位运算结果

output        Cout,   // 进位输出

output        Zero    // 零标志

);

wire [31:0] add_result, sub_result, and_result, or_result;

wire [31:0] xor_result, xnor_result, not_a_result, not_b_result;

// 加法操作

assign {Cout, add_result} = A + B + Cin;

// 减法操作

assign sub_result = A - B - Cin;

// 逻辑与操作

assign and_result = A & B;

// 逻辑或操作

assign or_result = A | B;

// 逻辑异或操作

assign xor_result = A ^ B;

// 逻辑同或操作

assign xnor_result = ~(A ^ B);

// 逻辑非A操作

assign not_a_result = ~A;

// 逻辑非B操作

assign not_b_result = ~B;

// 根据Card选择执行的操作

always @(*) begin

case (Card)

5'b00001: F = add_result;        // F = A + B

5'b00010: F = A + B + Cin;       // F = A + B + Cin

5'b00011: F = sub_result;        // F = A - B

5'b00100: F = A - B - Cin;       // F = A - B - Cin

5'b00101: F = B - A;             // F = B - A

5'b00110: F = B - A - Cin;       // F = B - A - Cin

5'b00111: F = A;                 // F = A

5'b01000: F = B;                 // F = B

5'b01001: F = not_a_result;      // F = ~A

5'b01010: F = not_b_result;      // F = ~B

5'b01011: F = or_result;        // F = A | B

5'b01100: F = and_result;        // F = A & B

5'b01101: F = xnor_result;       // F = A ⊙ B

5'b01110: F = xor_result;        // F = A ⊕ B

5'b01111: F = ~(A & B);          // F = ~(A & B)

5'b10000: F = 32'b0;             // F = 0

default: F = 32'b0;              // 默认操作

endcase

end

// Zero标志，当F为0时，Zero为1，否则为0

assign Zero = (F == 32'b0) ? 1'b1 : 1'b0;

endmodule

加法器测试代码：

`timescale 1ns / 1ps

module tb_adder;

// 输入信号

reg [31:0] A;

reg [31:0] B;

reg        Cin;

// 输出信号

wire [31:0] F;

wire        Cout;

// 实例化加法器模块

adder uut (

.A(A),

.B(B),

.Cin(Cin),

.F(F),

.Cout(Cout)

);

// 初始化和仿真激励

initial begin

// 显示信号变化

$monitor("Time: %0d | A: %h | B: %h | Cin: %b | F: %h | Cout: %b", $time, A, B, Cin, F, Cout);

// 初始化输入信号

A = 32'h00000000; B = 32'h00000000; Cin = 1'b0;

#10; // 等待10ns

// 测试1：0 + 0 + 0

A = 32'h00000000;

B = 32'h00000000;

Cin = 1'b0;

#10;

// 测试2：1 + 1 + 0

A = 32'h00000001;

B = 32'h00000001;

Cin = 1'b0;

#10;

// 测试3：FFFFFFFF + 1 + 0

A = 32'hFFFFFFFF;

B = 32'h00000001;

Cin = 1'b0;

#10;

// 测试4：80000000 + 80000000 + 0（溢出测试）

A = 32'h80000000;

B = 32'h80000000;

Cin = 1'b0;

#10;

// 测试5：A + B + 1 进位

A = 32'hFFFFFFFE;

B = 32'h00000001;

Cin = 1'b1;

#10;

// 仿真结束

$finish;

end

endmodule

ALU测试代码：

`timescale 1ns / 1ps

module tb_alu;

// 输入信号

reg [31:0] A;

reg [31:0] B;

reg        Cin;

reg [4:0]  Card;

// 输出信号

wire [31:0] F;

wire        Cout;

wire        Zero;

// 实例化ALU模块

alu uut (

.A(A),

.B(B),

.Cin(Cin),

.Card(Card),

.F(F),

.Cout(Cout),

.Zero(Zero)

);

// 初始化和仿真激励

initial begin

// 显示信号变化

$monitor("Time: %0d | A: %h | B: %h | Cin: %b | Card: %b | F: %h | Cout: %b | Zero: %b", $time, A, B, Cin, Card, F, Cout, Zero);

// 测试1：F = A + B

A = 32'h00000001;

B = 32'h00000002;

Cin = 1'b0;

Card = 5'b00001;

#10;

// 测试2：F = A + B + Cin

A = 32'h00000001;

B = 32'h00000002;

Cin = 1'b1;

Card = 5'b00010;

#10;

// 测试3：F = A - B

A = 32'h00000005;

B = 32'h00000002;

Cin = 1'b0;

Card = 5'b00011;

#10;

// 测试4：F = A - B - Cin

A = 32'h00000005;

B = 32'h00000002;

Cin = 1'b1;

Card = 5'b00100;

#10;

// 测试5：F = B - A

A = 32'h00000002;

B = 32'h00000005;

Cin = 1'b0;

Card = 5'b00101;

#10;

// 测试6：F = B - A - Cin

A = 32'h00000002;

B = 32'h00000005;

Cin = 1'b1;

Card = 5'b00110;

#10;

// 测试7：F = A

A = 32'h12345678;

B = 32'hFFFFFFFF; // B任意，A的值直接赋给F

Cin = 1'b0;

Card = 5'b00111;

#10;

// 测试8：F = B

A = 32'hFFFFFFFF; // A任意，B的值直接赋给F

B = 32'h87654321;

Cin = 1'b0;

Card = 5'b01000;

#10;

// 测试9：F = ~A

A = 32'hAAAAAAAA;

B = 32'h00000000; // B任意，~A赋给F

Cin = 1'b0;

Card = 5'b01001;

#10;

// 测试10：F = ~B

A = 32'h00000000; // A任意，~B赋给F

B = 32'h55555555;

Cin = 1'b0;

Card = 5'b01010;

#10;

// 测试11：F = A + B

A = 32'hFFFFFFFF;

B = 32'h00000001;

Cin = 1'b0;

Card = 5'b01011;

#10;

// 测试12：F = A & B

A = 32'hFF00FF00;

B = 32'h00FF00FF;

Cin = 1'b0;

Card = 5'b01100;

#10;

// 测试13：F = A ⊙ B

A = 32'h0F0F0F0F;

B = 32'hF0F0F0F0;

Cin = 1'b0;

Card = 5'b01101;

#10;

// 测试14：F = A ⊕ B

A = 32'hAAAAAAAA;

B = 32'h55555555;

Cin = 1'b0;

Card = 5'b01110;

#10;

// 测试15：F = ~(A & B)

A = 32'hFF00FF00;

B = 32'h00FF00FF;

Cin = 1'b0;

Card = 5'b01111;

#10;

// 测试16：F = 0

A = 32'hFFFFFFFF; // A、B任意，输出为0

B = 32'h00000000;

Cin = 1'b0;

Card = 5'b10000;

#10;

// 仿真结束

$finish;

end

endmodule
五、测试结果及实验分析

测试波形与测试结果：

加法器波形图：

ALU波形图:

| 运算功能 | A(H) | B(H) | Cin | 操作码 （五位） | F(H) | Zero |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F=A加B | FFFFFFFF | 00000001 | 0 | 00001 | 00000000 | 1 |
| F=A加B加Cin | FFFFFFFF | 00000001 | 1 | 00010 | 00000001 | 0 |
| F=A减B | FFFFFFFF | 00000001 | 0 | 00011 | FFFFFFFE | 0 |
| F=A减B减Cin | FFFFFFFF | 00000001 | 1 | 00100 | FFFFFFFD | 0 |
| F=B减A | 00000001 | FFFFFFFF | 0 | 00101 | FFFFFFFE | 0 |
| F= B减A减Cin | 00000001 | FFFFFFFF | 1 | 00110 | FFFFFFFD | 0 |
| F=A | 12345678 | FFFFFFFF | 0 | 00111 | 12345678 | 0 |
| F=B | FFFFFFFF | 87654321 | 0 | 01000 | 87654321 | 0 |
| F=/A | FFFFFFFF | 00000000 | 0 | 01001 | 00000000 | 0 |
| F=/B | 00000000 | 87654321 | 0 | 01010 | 789ABCDE | 0 |
| F=A+B | FFFFFFFF | 00000001 | 0 | 00001 | 00000000 | 1 |
| F=AB | FF00FF00 | 00FF00FF | 0 | 01100 | 00000000 | 1 |
| F=A⊙B | 0F0F0F0F | F0F0F0F0 | 0 | 01101 | FFFFFFFF | 0 |
| F=A⊕B | AAAAAAAA | 55555555 | 0 | 01110 | FFFFFFFF | 0 |
| F=/(AB) | FF00FF00 | 00FF00FF | 0 | 01111 | FFFFFFFF | 0 |
| F=0 | FFFFFFFF | 00000000 | 0 | 10000 | 00000000 | 1 |

实验结果分析：

加法器实验：

仿真波形分析：

1. 输入信号:

- A[31:0] = FFFFFFFF（32位全为1的数，即-1的二进制表示）。

- B[31:0] = 00000001（32位数值为1）。

- Cin = 1（进位输入为1）。

2. 输出信号:

- F[31:0]：根据波形图来看，结果是 00000000，这个是正确的，因为 FFFFFFFF + 00000001 + 1 = 00000000，这是一种加法器的溢出情况。

- Cout：进位输出 Cout 为 1，这也是正确的，因为在 FFFFFFFF + 00000001 + 1 的加法中发生了进位。

总结：

- 从波形图可以看出，加法器在处理溢出情况时是正确的。输出的结果 F 为 00000000，进位输出 Cout 为 1，这些都符合预期结果。

ALU加法器：

波形图分析（16种操作）：

1. F = A + B

- 操作码：00001

- 输入：A = FFFFFFFF，B = 00000001，Cin = 0

- 结果：F = 00000000，Cout = 1，Zero = 1

- 分析：溢出，Cout 为 1。

2. F = A + B + Cin

- 操作码：00010

- 输入：A = FFFFFFFF，B = 00000001，Cin = 1

- 结果：F = 00000001，Cout = 1，Zero = 0

- 分析：Cin 进位影响结果，Cout 为 1。

3. F = A - B

- 操作码：00011

- 输入：A = FFFFFFFF，B = 00000001，Cin = 0

- 结果：F = FFFFFFFE，Cout = 0，Zero = 0

- 分析：简单减法，无进位。

4. F = A - B - Cin

- 操作码：00100

- 输入：A = FFFFFFFF，B = 00000001，Cin = 1

- 结果：F = FFFFFFFD，Cout = 0，Zero = 0

- 分析：考虑 Cin 的减法操作。

5. F = B - A

- 操作码：00101

- 输入：A = 00000001，B = FFFFFFFF，Cin = 0

- 结果：F = FFFFFFFE，Cout = 0，Zero = 0

- 分析：B - A，结果正常。

6. F = B - A - Cin

- 操作码：00110

- 输入：A = 00000001，B = FFFFFFFF，Cin = 1

- 结果：F = FFFFFFFD，Cout = 0，Zero = 0

- 分析：考虑 Cin 的减法操作。

7. F = A

- 操作码：00111

- 输入：A = 12345678，B = FFFFFFFF，Cin = 0

- 结果：F = 12345678，Cout = 0，Zero = 0

- 分析：F 直接等于 A。

8. F = B

- 操作码：01000

- 输入：A = FFFFFFFF，B = 87654321，Cin = 0

- 结果：F = 87654321，Cout = 0，Zero = 0

- 分析：F 直接等于 B。

9. F = ~A

- 操作码：01001

- 输入：A = FFFFFFFF，B不参与

- 结果：F = 00000000，Cout = 0，Zero = 1

- 分析：~A，结果为0，Zero 为1。

10. F = ~B

- 操作码：01010

- 输入：B = 87654321，A不参与

- 结果：F = 789ABCDE，Cout = 0，Zero = 0

- 分析：~B，结果正确。

11. F = A | B

- 操作码：01100

- 输入：A = F0F0F0F0，B = 0F0F0F0F

- 结果：F = FFFFFFFF，Cout = 0，Zero = 0

- 分析：按位或运算，结果为 FFFFFFFF。

12. F = A & B

- 操作码：01101

- 输入：A = FF00FF00，B = 00FF00FF

- 结果：F = 00000000，Cout = 0，Zero = 1

- 分析：按位与，结果为0。

13. F = A ⊙ B** （XNOR）

- 操作码：01110

- 输入：A = 0F0F0F0F，B = F0F0F0F0

- 结果：F = FFFFFFFF，Cout = 0，Zero = 0

- 分析：按位同或，结果为1。

14. F = A ⊕ B （XOR）

- 操作码：01111

- 输入：A = AAAAAAAA，B = 55555555

- 结果：F = FFFFFFFF，Cout = 0，Zero = 0

- 分析：按位异或，结果为1。

15. F = ~(A & B)

- 操作码：10000

- 输入：A = FF00FF00，B = 00FF00FF

- 结果：F = FFFFFFFF，Cout = 0，Zero = 0

- 分析：按位与结果取反，结果为1。

16. F = 0

- 操作码：10001

- 输入：A 和 B 无关

- 结果：F = 00000000，Cout = 0，Zero = 1

- 分析：固定输出0。

- 实验总结

加法器实验：

本次实验加深了我对二进制加法的理解，尤其是在硬件描述语言（HDL）中实现加法器的具体过程。通过仿真工具的使用，我能够直观地观察信号的变化，从而验证设计的正确性。同时，我还学习到Verilog语言中的一些关键概念，如 wire 和 reg 类型的使用差异，这对于后续复杂电路的设计奠定了基础。

ALU实验：

本次实验帮助我深入理解了ALU的核心功能和作用，尤其是在现代计算机中的重要性。通过实际设计与仿真，我们不仅掌握了ALU的实现细节，还学会了如何利用硬件描述语言灵活定义复杂的逻辑功能。在实际操作中，我们也注意到设计模块化的优势，例如将加法器模块嵌入到ALU中，这种设计方法提高了代码的复用性和可维护性。

# 实验三 存储器与寄存器堆

| 预习成绩 | 实验成绩 | 报告成绩 | 总成绩 | 教师签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

一、实验目的

- 熟悉并掌握 MIPS 计算机中寄存器堆的原理和设计方法

- 理解源操作数/目的操作数的概念

- 理解 RAM 读取、写入数据的过程

- 掌握调用 xilinx 库 IP 实例化 RAM 的设计方法

二、实验预习

1．画出寄存器堆的结构框图，标出输入输出端口。

2．画出存储器的结构框图，标出输入输出端口（确定存储器宽度、深度和写使能位数）

三、实验环境（实验设备、开发环境）（预习）

Personal Computer：

Processor：13th Gen Intel(R) Core(TM)  2.20 GHz

Installed RAM：16.0 GB (15.7 GB usable)

System type：	64-bit operating system, x64-based processor

Xilinx FPGA：xc7a200tfbg676-2

Vivado Design Suite: version 2019.2

Vivado集成了硬件描述语言（HDL）的编辑、综合、仿真和调试工具，支持Verilog和VHDL。

功能模块:

Vivado IDE: 用于设计、综合、实现和验证FPGA设计。

Vivado Simulator: 内置仿真器，用于功能仿真和时序仿真。

Waveform Viewer: 用于查看仿真生成的波形文件，分析信号的时序关系。

四、实验设计

写出带有详细注释的Verilog实现代码：

module reg_file (

input wire clk,

input wire we,                 // 写使能

input wire [4:0] raddr1,       // 读地址1

input wire [4:0] raddr2,       // 读地址2

input wire [4:0] waddr,        // 写地址

input wire [31:0] wdata,       // 写数据

output wire [31:0] rdata1,     // 读数据1

output wire [31:0] rdata2      // 读数据2

);

reg [31:0] registers [31:0];   // 32个32位寄存器

// 异步读端口

assign rdata1 = registers[raddr1];

assign rdata2 = registers[raddr2];

// 同步写端口

always @(posedge clk) begin

if (we) begin

registers[waddr] <= wdata;

end

end

endmodule

module ram_top (

input wire clk,

input wire ram_wen,            // 写使能

input wire [15:0] ram_addr,    // 地址

input wire [31:0] ram_wdata,   // 写数据

output wire [31:0] ram_rdata   // 读数据

);

// 实例化blk_mem_gen_0 IP核

blk_mem_gen_0 ram_inst (

.clka(clk),                // 时钟信号

.wea(ram_wen),             // 写使能信号

.addra(ram_addr),          // 地址信号

.dina(ram_wdata),          // 写入数据

.douta(ram_rdata)          // 读出数据

);

endmodule

module system_top (

input wire clk,

input wire [4:0] reg_raddr1,  // 寄存器堆读地址1

input wire [4:0] reg_raddr2,  // 寄存器堆读地址2

input wire [4:0] reg_waddr,   // 寄存器堆写地址

input wire reg_we,            // 寄存器堆写使能

input wire [15:0] ram_addr,   // RAM地址

input wire ram_wen,           // RAM写使能

input wire [31:0] alu_op1,    // ALU操作数1

input wire [31:0] alu_op2,    // ALU操作数2

input wire [2:0] alu_ctrl,    // ALU控制信号

output wire [31:0] ram_rdata, // 从RAM读出的数据

output wire [31:0] alu_result // ALU运算结果

);

wire [31:0] reg_rdata1;       // 寄存器堆读数据1

wire [31:0] reg_rdata2;       // 寄存器堆读数据2

wire [31:0] ram_wdata;        // 写入RAM的数据

// 实例化寄存器堆

reg_file reg_inst (

.clk(clk),

.we(reg_we),

.raddr1(reg_raddr1),

.rdata1(reg_rdata1),

.raddr2(reg_raddr2),

.rdata2(reg_rdata2),

.waddr(reg_waddr),

.wdata(ram_rdata) // 从RAM读出的数据写入寄存器堆

);

// 实例化RAM

ram_top ram_inst (

.clk(clk),

.ram_wen(ram_wen),

.ram_addr(ram_addr),

.ram_wdata(alu_result), // 将ALU结果写入RAM

.ram_rdata(ram_rdata)   // 从RAM读出的数据

);

// 实例化ALU

alu alu_inst (

.a(alu_op1),         // 操作数1

.b(alu_op2),         // 操作数2

.alu_ctrl(alu_ctrl), // 控制信号

.result(alu_result)  // ALU运算结果

);

endmodule

module testbench;

// 信号声明

reg clk;

reg [4:0] reg_raddr1;

reg [4:0] reg_raddr2;

reg [4:0] reg_waddr;

reg reg_we;

reg [15:0] ram_addr;

reg ram_wen;

reg [31:0] alu_op1;

reg [31:0] alu_op2;

reg [2:0] alu_ctrl;

wire [31:0] ram_rdata;

wire [31:0] alu_result;

// 实例化顶层模块

system_top uut (

.clk(clk),

.reg_raddr1(reg_raddr1),

.reg_raddr2(reg_raddr2),

.reg_waddr(reg_waddr),

.reg_we(reg_we),

.ram_addr(ram_addr),

.ram_wen(ram_wen),

.alu_op1(alu_op1),

.alu_op2(alu_op2),

.alu_ctrl(alu_ctrl),

.ram_rdata(ram_rdata),

.alu_result(alu_result)

);

// 时钟生成

always #5 clk = ~clk;

initial begin

// 初始化信号

clk = 0;

reg_raddr1 = 5'd0;

reg_raddr2 = 5'd1;

reg_waddr = 5'd2;

reg_we = 1'b0;

ram_addr = 16'd0;

ram_wen = 1'b0;

alu_op1 = 32'd10;

alu_op2 = 32'd20;

alu_ctrl = 3'b000; // ALU加法操作

// 仿真流程

// 1. 将数据写入RAM

#10 ram_wen = 1'b1;

ram_addr = 16'd1;

alu_op1 = 32'd15;

alu_op2 = 32'd25;

alu_ctrl = 3'b000; // ALU执行加法操作

#10 ram_wen = 1'b0;

// 2. 从RAM读取数据并写入寄存器堆

#10 reg_waddr = 5'd2;

reg_we = 1'b1;

ram_addr = 16'd1;

#10 reg_we = 1'b0;

// 3. 执行ALU操作并将结果写入RAM

#10 alu_op1 = ram_rdata; // 从RAM读取数据

alu_op2 = 32'd5;

alu_ctrl = 3'b001; // ALU执行减法操作

ram_addr = 16'd2;

ram_wen = 1'b1;

#10 ram_wen = 1'b0;

// 4. 读取RAM中的结果并检查

#10 ram_addr = 16'd2;

#10; // 等待一个时钟周期

// 仿真结束

#100 $stop;

end

endmodule
五、测试结果及实验分析

测试波形与测试结果：

实验结果分析：

1. 寄存器堆的操作

- 写操作：

- 在第一个写操作周期中，we（写使能）为高电平，同时waddr设置为01，wdata为a5a5a5a5。此时，数据成功写入地址为`01`的寄存器。

- 仿真波形显示在写操作完成后，当读取地址01时，rdata1显示的内容是a5a5a5a5，这证明写操作是正确的。

- 读操作：

- 当读取raddr1为01时，rdata1返回的值是a5a5a5a5，验证了之前的写操作成功。

- raddr2的信号为00，但读取的数据是x，这可能是因为地址00还没有进行过写入操作，所以返回未定义的值（通常用x表示）。

2. RAM操作

- 写操作：

- 在第一个写操作周期中，ram_wen为高电平，ram_addr为0001，ram_wdata为deadbeef。该数据成功写入地址为0001的RAM单元。

- 读操作：

- 当设置ram_addr为0001时，ram_rdata返回的值是deadbeef，表明数据已经成功地从RAM中读取。与写入的数据匹配，验证了写操作的正确性。

3. IP核实例化

3.1 时钟信号 (clk)

时钟信号按预期每10 ns切换一次，保证了整个系统的同步操作。所有的寄存器和RAM操作均在时钟上升沿触发，确保系统的稳定性和数据处理的正确性。

3.2 寄存器堆操作

读地址1 (reg_raddr1) 和 读地址2 (reg_raddr2) 在初始阶段分别被设置为0和1，表示从寄存器堆中读取寄存器0和寄存器1的内容。

写地址 (reg_waddr) 信号在20 ns时设置为2，表示将数据写入寄存器2。

写使能 (reg_we) 信号在同一时刻被置为高电平，有效地使数据被写入寄存器堆。

3.3 RAM操作

RAM地址 (ram_addr) 信号在不同的时间点设置为2和1，分别表示访问不同的RAM地址。

在10 ns时，RAM写使能 (ram_wen) 信号被置高，意味着ALU的运算结果（40，十六进制表示为00000028）将被写入到RAM地址1。

在50 ns时，通过波形可以观察到从RAM地址2成功读取到ALU计算的结果（35，十六进制表示为00000023），验证了RAM的写入和读取操作是正确的。

3.4 ALU操作

在10 ns时，ALU接收到两个操作数alu_op1 = 15（十六进制表示为0000000F）和alu_op2 = 25（十六进制表示为00000019），并执行加法操作。

在30 ns时，ALU输出的结果为40（十六进制表示为00000028），这是加法操作的正确结果。

然后，系统在下一个周期中执行减法操作，将40减去5，得到35（十六进制表示为00000023），这个结果也被正确地写入RAM并且在后续读取中被正确地读取。

3.5 数据流动分析

数据从寄存器堆流动到ALU，通过ALU进行计算后，再流回RAM。RAM数据的写入和读取过程在波形图中清晰可见，所有数据操作都按照预期执行，表明数据在不同模块之间的流动是正确的。

六、实验总结

实验总结 1: 使用手动编写的 regfile 模块

通过手动编写寄存器堆模块，我对寄存器堆的内部工作原理有了更深入的理解。然而，手动编写寄存器堆模块相对复杂，特别是在需要优化性能或资源利用率时，使用 IP 核可能更为合适。因此，在未来的设计中，可能会考虑更多地使用成熟的 IP 核来简化设计流程。

实验总结 2: 使用 IP 核

我通过使用 IP 核，不仅降低了设计复杂度，还减少了潜在的错误来源。此外，IP 核经过优化，能够在资源利用和时序性能上表现更优异。因此，在以后的项目中，特别是在需要快速迭代和优化的场景中，优先考虑使用 IP 核将是一种更为高效的设计策略。

# 实验四 指令译码器设计

| 预习成绩 | 实验成绩 | 报告成绩 | 总成绩 | 教师签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

一、实验目的

1．掌握 Vivado 集成开发环境

2．掌握Verilog语言

3．掌握FPGA编程方法及硬件调试手段

4．理解指令译码的思想

5. 掌握实验台使用

二、实验环境（实验设备、开发环境）

Personal Computer：

Processor：13th Gen Intel(R) Core(TM)  2.20 GHz

Installed RAM：16.0 GB (15.7 GB usable)

System type：	64-bit operating system, x64-based processor

Xilinx FPGA：xc7a200tfbg676-2

Vivado Design Suite: version 2019.2

Vivado集成了硬件描述语言（HDL）的编辑、综合、仿真和调试工具，支持Verilog和VHDL。

功能模块:

Vivado IDE: 用于设计、综合、实现和验证FPGA设计。

Vivado Simulator: 内置仿真器，用于功能仿真和时序仿真。

Waveform Viewer: 用于查看仿真生成的波形文件，分析信号的时序关系。

龙芯 Artix-7 实验平台

三、实验预习（如空白不够，可自行加页）

# 1. 按8种指令运算操作的意义，完成这8种指令的编码

# 加法指令：

# 减法指令：

# 与运算指令：

# 或运算指令：

# 异或指令：

# 存数指令：

# 取数指令：

# 无条件转移指令：

# 2. 画出指令译码器的结构框图

# 四、实验设计

写出带有详细注释的Verilog实现代码：

module inst_decoder(

input [31:0] inst,  // 输入指令

output wen,         // 是否写回寄存器

output [4:0] waddr, // 写回的寄存器地址

output rden1,       // 是否读寄存器1

output [4:0] raddr1,// 读的寄存器1地址

output rden2,       // 是否读寄存器2

output [4:0] raddr2,// 读的寄存器2地址

output alu_en,      // ALU是否启用

output [4:0] alu_card, // ALU操作码

output mem_rd,      // 是否读存储器

output mem_wr,      // 是否写存储器

output jmp,         // 是否跳转

output invalid      // 指令是否无效

);

// 检查是否写回寄存器

assign wen = (inst[31:26] == 6'b000000 && (inst[5:0] == 6'b100000 || inst[5:0] == 6'b100010 ||

inst[5:0] == 6'b100100 || inst[5:0] == 6'b100101 || inst[5:0] == 6'b100110 ||

inst[5:0] == 6'b000000)) || // SLL

(inst[31:26] == 6'b100011); // LW指令也需要写回

// 写回寄存器地址 (R型和LW)

assign waddr = (inst[31:26] == 6'b000000) ? inst[15:11] :

(inst[31:26] == 6'b100011) ? inst[20:16] : 5'b00000;

// 读寄存器1

assign rden1 = (inst[31:26] == 6'b000000 || inst[31:26] == 6'b100011 || inst[31:26] == 6'b101011);

assign raddr1 = inst[25:21];

// 读寄存器2

assign rden2 = (inst[31:26] == 6'b000000 || inst[31:26] == 6'b101011);

assign raddr2 = inst[20:16];

// ALU启用

assign alu_en = (inst[31:26] == 6'b000000); // R型指令

// ALU操作码 (R型指令：ADD, SUB, AND, OR, XOR, SLL)

assign alu_card = (inst[5:0] == 6'b100000) ? 5'b00001 : // ADD

(inst[5:0] == 6'b100010) ? 5'b00011 : // SUB

(inst[5:0] == 6'b100100) ? 5'b01100 : // AND

(inst[5:0] == 6'b100101) ? 5'b01011 : // OR

(inst[5:0] == 6'b100110) ? 5'b01110 : // XOR

(inst[5:0] == 6'b000000) ? 5'b10001 : // SLL

5'b00000;

// 读存储器 (LW指令)

assign mem_rd = (inst[31:26] == 6'b100011);

// 写存储器 (SW指令)

assign mem_wr = (inst[31:26] == 6'b101011);

// 跳转指令 (J指令)

assign jmp = (inst[31:26] == 6'b000010);

// 指令无效，除了R型、LW、SW、J型指令之外都无效

assign invalid = !((inst[31:26] == 6'b000000 && (inst[5:0] == 6'b100000 || inst[5:0] == 6'b100010 ||

inst[5:0] == 6'b100100 || inst[5:0] == 6'b100101 || inst[5:0] == 6'b100110)) ||

(inst[31:26] == 6'b100011) || // LW

(inst[31:26] == 6'b101011) || // SW

(inst[31:26] == 6'b000010));  // J型

endmodule
五、测试结果及实验分析

1、仿真测试波形与测试结果

2. 下载到实验台的测试结果

实验结果分析：

波形分析

1. 时钟信号 (clk)：时钟信号稳定，波形呈现出正常的高低电平转换，仿真中时钟周期固定。

2. 复位信号 (resetn)：复位信号最初为低电平（有效），随后切换为高电平，释放系统进行正常操作。

3. 指令信号 (d_inst[31:0])：每个指令周期输入不同的指令，指令如 00430820和 00641202 等被正确解码并执行。每个时钟周期有不同的指令进入指令译码器。

4. 寄存器写回使能 (d_wen)：在执行诸如 LW 和 R型指令时，写回使能信号 (d_wen) 被正确拉高，表示此时指令会写回到寄存器。

5. 寄存器地址 (d_waddr)：寄存器写回地址正确更新，且与指令相匹配。例如在执行 LW 和 R型指令时，写回地址为目标寄存器。

6. 读取寄存器地址 (d_raddr1, d_raddr2)：正确地显示源寄存器地址，说明译码器可以从相应的寄存器中获取操作数。

7. ALU使能 (d_alu_en)：当执行R型指令时，ALU使能信号被拉高，表明ALU正在进行运算。

8. ALU操作码 (d_alu_card)：ALU操作码根据不同指令类型切换，例如ADD、SUB、AND、OR等操作码。

9. 存储器读/写 (d_mem_rd / d_mem_wr)：在 LW（读）和 SW（写）指令下，存储器读/写信号正确激活，表明译码器成功解码了这些内存操作指令。

10. 跳转信号 (d_jmp)：在跳转指令（如J型指令）执行时，跳转信号被正确拉高，控制流指令得到正确处理。

关键指令分析

- 指令 00430820：这是一个R型指令，ALU启用，且有写回到寄存器的操作（d_wen = 1），ALU操作码和写回地址均正确。

- 指令 8cc40018：这是一条内存读写指令（如LW或者SW），相应的存储器读/写信号被正确激活。

- 指令 0002f824：这是一条跳转或分支指令，跳转信号（d_jmp）正确被拉高，表示跳转执行成功。

六、实验总结

指令译码：成功实现了对MIPS指令的译码功能，包括加法、减法、与、或、异或、左移、内存读/写、跳转等指令。通过Verilog设计，能够正确解码指令中的操作码（opcode）和功能码（func），并将结果送入对应的控制信号。

跳转与控制流：跳转指令（如J指令）的跳转信号在仿真中正确触发，表明译码器能准确解析控制流指令并进行跳转。

寄存器读写：寄存器文件的读写控制信号在各类指令中表现正常，特别是在R型和I型指令中，正确设置了寄存器地址和写回使能信号。

收获与体会：

通过本次实验，我加深了对指令译码器设计和FPGA硬件编程的理解。具体收获如下：

硬件描述语言的应用：通过实际编码与调试，强化了对Verilog语言的理解，特别是如何将抽象的指令逻辑转换为硬件电路。

FPGA调试技巧：在实验过程中，通过Vivado中的仿真器和波形查看器，学会了如何定位问题并进行调试。这对于后续的硬件设计具有重要的意义。

指令集架构的理解：在设计指令译码器的过程中，深入理解了MIPS指令集的结构及其与硬件之间的映射关系，巩固了对CPU工作原理的认知。

实验五 给定指令系统的处理器设计

| 预习成绩 | 实验成绩 | 报告成绩 | 总成绩 | 教师签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

一、实验目的

1．掌握 Vivado 集成开发环境

2．掌握Verilog语言

3．掌握FPGA编程方法及硬件调试手段

4．深刻理解处理器结构和计算机系统的整体工作原理

二、实验环境（实验设备、开发环境）

Personal Computer：

Processor：13th Gen Intel(R) Core(TM)  2.20 GHz

Installed RAM：16.0 GB (15.7 GB usable)

System type：	64-bit operating system, x64-based processor

Xilinx FPGA：xc7a200tfbg676-2

Vivado Design Suite: version 2019.2

三、设计思想（实验预习）（如空白不够，可自行加页）

1．CPU接口信号定义，填写下表

| 信号名 | 位数 | 方向 | 来源/去向 | 意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| clk | 1 | 输入 | 外部时钟源 | 提供时钟信号，控制CPU的同步操作 |
| resetn | 1 | 输入 | 外部复位信号 | 低电平复位信号，用于复位CPU内部寄存器 |
| inst sram en | 1 | 输出 | 指令存储器 | 指令存储器读使能信号 |
| inst sram addr | 32 | 输出 | 指令存储器 | 要读取指令的地址 |
| inst sram rdata | 32 | 输入 | 指令存储器 | 从指令存储器读取的指令数据 |
| data sram en | 1 | 输出 | 数据存储器 | 数据存储器端口读/写使能信号 |
| data sram wen | 4 | 输入 | 数据存储器 | 数据存储器写使能信号，指示哪些字节可以写入 |
| data_sram_addr | 32 | 输出 | 数据存储器 | 数据存储器读/写地址 |
| data_sram_wdata | 32 | 输出 | 数据存储器 | 写入数据存储器的数据 |
| data_sram_rdata | 32 | 输入 | 数据存储器 | 从数据存储器读取的数据 |
| debug_wb_pc | 32 | 输出 | 调试模块 | 当前正在执行指令的程序计数器（PC） |
| debug_wb_rf_wen | 1 | 输出 | 调试模块 | 通用寄存器组的写使能信号 |
| debug_wb_rf_wnum | 5 | 输出 | 调试模块 | 当前写回的寄存器编号 |
| debug_wb_rf_wdata | 32 | 输出 | 调试模块 | 写回寄存器的数据 |

- 给出处理器的设计方案，设计方案要求包括：

- 指令格式设计

# 加法指令：

# 减法指令：

# 与运算指令：

# 或运算指令：

# 异或指令：

# 存数指令：

# 取数指令：

# 无条件转移指令：

条件移动指令：

移位指令：

比较指令：

条件转移（位测试跳转）指令：

- 处理器结构设计框图及功能描述

- 各功能模块结构设计框图及功能描述

regfile功能：1.快速存取数据 2.支持指令执行 3.控制程序执行流程

ALU功能：支持算术运算以及逻辑运算；以及在一些跳转指令中进行条件判断和地址计算。

节拍发生器功能：控制指令执行程序，控制计算机完成每一步微操作

指令译码器：支持对12种指令的识别及译码

控制单元：控制器中产生微操作命令序列的部件

- 各模块输入输出接口信号定义（以表格形式给出，表格内容包括信号名称、位数、方向、来源/去向和信号意义）

模块名称及功能：寄存器堆    存储临时运算数据、实现快速指令执行

| 信号名 | 位数 | 方向 | 来源/去向 | 意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| raddr1 | 5 | 输入 | 控制单元 | 寄存器堆读地址1 |
| rdata1 | 32 | 输出 | ALU | 寄存器堆读返回数据1 |
| raddr2 | 5 | 输入 | 控制单元 | 寄存器堆读地址2 |
| rdata2 | 32 | 输出 | ALU | 寄存器堆读返回数据2 |
| waddr | 5 | 输入 | 控制单元 | 寄存器堆写地址 |
| wdata | 32 | 输入 | 控制单元 | 寄存器堆写数据 |
| we | 1 | 输入 | 控制单元 | 寄存器堆写使能 |

模块名称及功能：ALU：进行算术运算和逻辑运算

| 信号名 | 位数 | 方向 | 来源/去向 | 意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 32 | 输入 | 寄存器堆 | 第一个操作数 |
| B | 32 | 输入 | 寄存器堆 | 第二个操作数 |
| F | 32 | 输出 | 数据存储器/寄存器堆 | 运算结果 |
| cin | 1 | 输入 | 寄存器堆 | 进位 |
| card | 5 | 输入 | 控制单元 | 运算操作码 |
| cout | 1 | 输出 | 控制单元 | 结果进位 |
| zero | 1 | 输出 | 控制单元 | 零标志 |

模块名称及功能：控制单元：控制器中产生微操作命令序列的部件

| 信号名 | 位数 | 方向 | 来源/去向 | 意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| wen | 1 | 输入 | 指令译码器 | 指令是否写回寄存器 |
| waddr | 5 | 输入 | 指令译码器 | 指令要写回的寄存器（若wen=0可以输出任意值） |
| rden1 | 1 | 输入 | 指令译码器 | 指令是否要读寄存器1 |
| raddr1 | 5 | 输入 | 指令译码器 | 指令要读的寄存器（若rden1=0可以输出任意值） |
| rden2 | 1 | 输入 | 指令译码器 | 指令是否要读寄存器2 |
| raddr2 | 5 | 输入 | 指令译码器 | 指令要读的寄存器（若rden2=0可以输出任意值） |
| mem_rd | 1 | 输入 | 指令译码器 | 指令是否需要读存储器 |
| mem_wr | 1 | 输入 | 指令译码器 | 指令是否需要写存储器 |
| jmp | 1 | 输入 | 指令译码器 | 指令是否会直接修改PC |
| invalid | 1 | 输入 | 指令译码器 | 输入的指令无法识别 |

模块名称及功能：节拍发生器：控制指令执行程序，控制计算机完成每一步微操作

| 信号名 | 位数 | 方向 | 来源/去向 | 意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| clk | 1 | 输入 | 时钟发生器 | 时钟信号 |
| rst | 1 | 输入 | 复位源 | 复位信号 |
| out | 5 | 输出 | 控制单元 | 某些模块可以根据输出信号确定时序从而触发不同的操作 |

模块名称及功能：指令译码器：支持对12种指令的识别及译码

| 信号名 | 位数 | 方向 | 来源/去向 | 意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| inst | 32 | 输入 | 指令存储器 | 处理器待执行的指令 |
| wen | 1 | 输出 | 控制单元 | 指令是否写回寄存器 |
| waddr | 5 | 输出 | 控制单元 | 指令要写回的寄存器（若wen=0可以输出任意值） |
| rden1 | 1 | 输出 | 控制单元 | 指令是否要读寄存器1 |
| raddr1 | 5 | 输出 | 控制单元 | 指令要读的寄存器（若rden1=0可以输出任意值） |
| rden2 | 1 | 输出 | 控制单元 | 指令是否要读寄存器2 |
| raddr2 | 5 | 输出 | 控制单元 | 指令要读的寄存器（若rden2=0可以输出任意值） |
| alu_en | 1 | 输出 | ALU | 指令的结果是否为ALU的输出 |
| alu_card | 5 | 输出 | ALU | ALU的操作码 |
| mem_rd | 1 | 输出 | 控制单元 | 指令是否需要读存储器 |
| mem_wr | 1 | 输出 | 控制单元 | 指令是否需要写存储器 |
| jmp | 1 | 输出 | 控制单元 | 指令是否会直接修改PC |
| invalid | 1 | 输出 | 控制单元 | 输入的指令无法识别 |

以上表格不够可加页

四、实验设计及测试（如空白不够，可自行加页）

用Verilog语言实现处理器设计

要求采用结构化设计方法，用Verilog语言实现处理器的设计。设计包括：

- 各模块的详细设计（包括各模块功能详述，设计方法，Verilog语言实现等）

（1）节拍发生器

module design_beat(

input clk,

input rst,

output[4:0] out

);

reg[4:0] reg_out;

reg      flag;

assign out = reg_out;

always @(posedge clk) begin

if (rst == 1'b1) begin

flag = 1'b0;

reg_out = 5'b00000;

end

else begin

if (flag == 1'b0) begin

reg_out = 5'b00001;

flag = 1'b1;

end

else begin

reg_out = {reg_out[3:0], reg_out[4]};

end

end

end

Endmodule

功能详述:

复位功能：当复位信号 rst 为高（1'b1）时，模块将 flag 寄存器设置为 0，并将输出寄存器 reg_out 复位为 5'b00000（即所有位都是 0）。这表示当系统需要重置或初始化时，输出将被清零。

输出序列生成：在非复位状态下（rst 为低），模块根据 flag 寄存器的值来控制输出 reg_out 的更新。

当 flag 为 0 时，reg_out 被设置为 5'b00001，即最低位被置为 1，其他位保持为 0。同时，flag 被设置为 1，表示已经完成了第一阶段的输出设置

当 flag 为 1 时，输出 reg_out 通过将最高位（reg_out[4]）移动到最低位（reg_out[0]），其他位依次左移一位的方式进行更新。这种操作实现了一个循环右移的效果，但由于最高位被移到了最低位，因此实际上更接近于一个“滚动”或“循环”的效果。

设计方法:

寄存器使用：通过定义两个寄存器 reg_out 和 flag 来控制输出序列的生成。reg_out 用于存储当前的输出值，而 flag 用于指示当前处于输出序列的哪个阶段。

时钟驱动逻辑：使用 always @(posedge clk) 块来确保所有逻辑更新都在时钟的上升沿进行，这是同步数字电路设计的常见做法。

条件判断：通过 if-else 语句来判断当前是应该执行复位操作还是根据 flag 的值来更新输出。这种结构使得代码易于理解和维护。

输出更新策略：对于 reg_out 的更新，采用了位操作（特别是位拼接操作 {reg_out[3:0], reg_out[4]}）来实现循环效果。这种方法避免了复杂的循环或条件逻辑，使得代码更加简洁和高效。

- ALU

`define add 5'b00001

`define add_Cin 5'b00010

`define sub 5'b00011

`define sub_Cin 5'b00100

`define sub_reverse 5'b00101

`define sub_reverse_Cin 5'b00110

`define equal_A 5'b00111

`define equal_B 5'b01000

`define neg_A 5'b01001

`define neg_B 5'b01010

`define OR 5'b01011

`define AND 5'b01100

`define XNOR 5'b01101

`define XOR 5'b01110

`define neg_AND 5'b01111

`define equal_zero 5'b10000

`define SLL 5'b10001

module design_ALU(

input clk,              //

input alu_en,           //

input [31:0]A,

input [31:0]B,

input Cin,

input [4:0]Card,

output reg [31:0]F,

output reg Cout,

output reg Zero

);

reg [4:0]Choose;

wire [31:0]result1;

wire [31:0]result2;

wire Cout1;

wire Cout2;

always @(posedge clk) begin

Choose = Card;

if (alu_en == 1'b1) begin

case(Choose)

`add: begin

F = result1;

Cout = Cout1;

end

`add_Cin: begin

F = result2;

Cout = Cout2;

end

`sub: F = A - B;

`sub_Cin: F = A - B - Cin;

`sub_reverse: F = B - A;                   //

`sub_reverse_Cin: F = B - A - Cin;         //

`equal_A: F = A;                           //

`equal_B: F = B;                           //

`neg_A: F = ~A;                            //

`neg_B: F = ~B;                            //

`OR: F = A | B;                            //

`AND: F = A & B;                           //

`XNOR: F = ~(A ^ B);                       //

`XOR: F = A ^ B;                           //

`neg_AND: F = ~(A & B);                    //

`equal_zero: F = 32'b0;                    //

`SLL: F = B << A;                          //

default: F = 2**32 - 1;

endcase

if (!F) begin

Zero = 1;

end

else begin

Zero = 0;

end

end

end

design_adder_0 adder1(

.A(A),

.B(B),

.Cin(1'b0),

.F(result1),

.Cout(Cout1)

);

design_adder_0 adder2(

.A(A),

.B(B),

.Cin(Cin),

.F(result2),

.Cout(Cout2)

);

endmodule

功能详述

输入和输出：

输入：时钟信号clk，ALU使能信号alu_en，两个32位的操作数A和B，一个进位输入Cin，以及一个5位的控制信号Card。

输出：一个32位的结果F，一个进位输出Cout，以及一个零标志Zero（表示结果是否为0）。

操作类型：

使用Card信号来选择要执行的操作。这些操作包括加法、带进位的加法、减法、带进位的减法、反向减法、比较（equal_A和equal_B实际上是将A或B赋值给F，并非真正的比较操作）、取反、逻辑或、逻辑与、同或、异或、非逻辑与、置零以及左移位。

对于加法（add和add_Cin）操作，使用了两个design_adder_0加法器实例（adder1和adder2）来分别处理不带进位和带进位的加法。

零标志：

在每个时钟上升沿且alu_en为高时，根据运算结果F来设置Zero标志。如果F为0，则Zero被置为1；否则，Zero被置为0。

设计方法

模块化设计：

通过定义design_adder_0加法器模块来复用加法逻辑，从而简化了design_ALU模块的设计。这种方法提高了代码的可读性和可维护性。

控制信号映射：

使用预处理器指令（如`define add 5'b00001）来定义每个操作对应的控制信号编码，这样在case语句中可以直接使用这些宏，使代码更加清晰。

时钟同步：

所有逻辑操作都在时钟的上升沿进行，这是同步设计的典型做法。它确保了操作的稳定性和可预测性。

条件执行：

通过检查alu_en信号来决定是否执行ALU操作。这允许在不需要执行ALU运算时，保持当前状态不变，从而节省功耗并避免不必要的操作。

结果处理：

对于每种操作，都有相应的逻辑来设置结果F、进位输出Cout以及零标志Zero。特别是，对于加法操作，使用了专门的加法器模块来得到精确的结果和进位输出。

默认情况处理：

在case语句中包含了default分支，以处理任何未定义的控制信号编码。这可以防止在设计时出现意外的行为或未定义的结果。

- 寄存器堆

module regfile(

input clk,             // 时钟信号

input we,              // 写使能信号，1时表示可以写入数据

input resetn,          // 异步复位信号，低电平复位

input [4:0] raddr1,    // 读取端口1的地址

input [4:0] raddr2,    // 读取端口2的地址

input [4:0] waddr,     // 写入端口的地址

input [31:0] wdata,    // 写入的数据

output [31:0] rdata1,  // 从读取端口1输出的数据

output [31:0] rdata2   // 从读取端口2输出的数据

);

reg [31:0] regheap[31:0]; // 定义32个32位宽的寄存器，用来存储数据

integer i;

always @(posedge clk) begin // 时钟上升沿时触发

if(resetn == 0) begin    // 当复位信号为0（低电平）时，执行复位操作

// 遍历所有32个寄存器，将它们复位为0

for (i = 0; i < 32; i = i + 1)

regheap[i] <= 32'b0; // 异步复位，所有寄存器清零

end

else if (we) // 如果写使能信号为1，则进行写入操作

regheap[waddr] <= wdata; // 在写地址`waddr`对应的寄存器写入`wdata`数据

end

// 读取端口1的输出

// 如果读取地址为0，则输出0（因为寄存器$0通常固定为0）

// 否则，输出`regheap`中对应地址的寄存器内容

assign rdata1 = (raddr1 == 5'b0) ? 32'b0 : regheap[raddr1];

// 读取端口2的输出

// 如果读取地址为0，则输出0（因为寄存器$0通常固定为0）

// 否则，输出`regheap`中对应地址的寄存器内容

assign rdata2 = (raddr2 == 5'b0) ? 32'b0 : regheap[raddr2];

endmodule

功能详述

时钟控制：模块使用clk信号作为时钟输入，所有寄存器的读写操作都在时钟的上升沿触发。这保证了操作的同步性和稳定性。

异步复位：模块通过resetn信号实现异步复位。当resetn为低电平时，所有寄存器（regheap数组中的32个32位寄存器）被清零。异步复位意味着复位操作不依赖于时钟信号，可以在任何时刻立即生效。

写入操作：当we（写使能）信号为高电平时，模块将wdata（写入数据）写入到由waddr（写入地址）指定的寄存器中。这允许在单个时钟周期内更新寄存器的内容。

读取操作：模块提供了两个读取端口（raddr1和raddr2），分别对应rdata1和rdata2输出。对于每个读取端口，如果读取地址（raddr1或raddr2）为0（通常寄存器地址0用于特定目的，如零寄存器），则相应输出被置为0。否则，输出为regheap数组中对应地址的寄存器内容。

寄存器文件大小：模块内部定义了一个名为regheap的数组，包含32个32位宽的寄存器，支持从地址0到31的访问。

设计方法

寄存器定义：使用Verilog的reg类型数组regheap来模拟寄存器文件。每个寄存器都是一个32位的寄存器，整个数组模拟了一个具有32个寄存器的寄存器文件。

时钟和复位控制：利用always @(posedge clk)块来确保所有操作都在时钟的上升沿进行。通过检查resetn信号的状态来实现异步复位逻辑。

条件逻辑：使用条件运算符（? :）来处理读取地址为0的特殊情况，将rdata1和rdata2的输出设置为0，否则输出对应地址的寄存器内容。

写入逻辑：通过简单的条件判断（if (we)）来控制写入操作。当we为高电平时，将wdata写入到waddr指定的寄存器中。

端口设计：模块定义了必要的输入输出端口，包括时钟信号clk、复位信号resetn、写使能信号we、写入地址waddr和写入数据wdata，以及两个读取端口的地址raddr1和raddr2，以及对应的读取数据输出rdata1和rdata2。

- 指令译码器

`define INSE_ADD  6'b100000 // R类型的加法指令

`define INSE_SUB  6'b100010 // R类型的减法指令

`define INSE_AND  6'b100100 // R类型的按位与指令

`define INSE_OR   6'b100101 // R类型的按位或指令

`define INSE_XOR  6'b100110 // R类型的按位异或指令

`define INSE_MOVZ 6'b001010 // R类型的MOVZ指令

`define INSE_SLL  6'b000000 // R类型的逻辑左移指令

// 定义指令的操作码类型

`define TYPE_R   6'b000000  // R类型指令

`define TYPE_MS  6'b101011  // 存储指令 (SW)

`define TYPE_ML  6'b100011  // 读取指令 (LW)

`define TYPE_J   6'b000010  // 跳转指令 (J)

`define TYPE_CMP 6'b111110  // 比较指令 (CMP)

`define TYPE_BBT 6'b111111  // 分支条件跳转指令 (BBT)

// 指令解码器模块

module inst_decoder_v2(

input [31:0] inst,    // 要执行的指令

input        Cond,    // 条件标志结果

output       wen,     // 指令是否写回寄存器堆

output [4:0] waddr,   // 指令写回的寄存器地址

output       rden1,   // 指令是否需要读取寄存器1

output [4:0] raddr1,  // 要读取的寄存器1地址

output       rden2,   // 指令是否需要读取寄存器2

output [4:0] raddr2,  // 要读取的寄存器2地址

output       alu_en,  // 指令结果是否来自ALU

output [4:0] alu_card,// ALU的操作码

output       mem_rd,  // 指令是否需要读取存储器

output       mem_wr,  // 指令是否需要写入存储器

output       jmp,     // 指令是否修改PC（跳转）

output       invalid, // 输入的指令是否有效

output [31:0] Imm,    // 立即数扩展

output [1:0] mux_en   // 多路选择器控制信号

);

// 检查指令是否有效

// R类型指令的不同操作，如ADD、SUB、AND等

wire add_valid = (inst[31:26] == `TYPE_R) & (inst[5:0] == `INSE_ADD);

wire sub_valid = (inst[31:26] == `TYPE_R) & (inst[5:0] == `INSE_SUB);

wire and_valid = (inst[31:26] == `TYPE_R) & (inst[5:0] == `INSE_AND);

wire or_valid  = (inst[31:26] == `TYPE_R) & (inst[5:0] == `INSE_OR);

wire xor_valid = (inst[31:26] == `TYPE_R) & (inst[5:0] == `INSE_XOR);

wire sw_valid  = (inst[31:26] == `TYPE_MS); // SW指令

wire lw_valid  = (inst[31:26] == `TYPE_ML); // LW指令

wire j_valid   = (inst[31:26] == `TYPE_J);  // J指令

// MOVZ和SLL指令

wire movz_valid = (inst[31:26] == `TYPE_R) & (inst[5:0] == `INSE_MOVZ);

wire sll_valid  = (inst[31:26] == `TYPE_R) & (inst[25:21] == 5'b0) & (inst[5:0] == `INSE_SLL);

wire cmp_valid  = (inst[31:26] == `TYPE_CMP) & (inst[10:0] == 11'b0); // CMP指令

wire bbt_valid  = (inst[31:26] == `TYPE_BBT); // BBT指令

// 指令无效信号，只有当所有指令无效时才为1

assign invalid = !(add_valid | sub_valid | and_valid | or_valid | xor_valid | sw_valid | lw_valid | j_valid | movz_valid | sll_valid | cmp_valid | bbt_valid);

// 写使能信号

wire wen1 = ((inst[31:26] == `TYPE_R) & (inst[5:0] != `INSE_MOVZ)) & (inst[15:11] != 5'b0) ? 1'b1 : 1'b0;

wire wen2 = (inst[31:26] == `TYPE_ML) ? 1'b1 : 1'b0; // LW指令写使能

wire wen3 = (inst[31:26] == `TYPE_R) & (inst[5:0] == `INSE_MOVZ) & Cond; // MOVZ指令条件满足时的写使能

wire wen4 = (inst[31:26] == `TYPE_CMP) ? 1'b1 : 1'b0; // CMP指令写使能

assign wen = (!invalid) & (wen1 | wen2 | wen3 | wen4); // 只有当指令有效时才允许写入

// 写地址

assign waddr = {5{(!invalid)}} &

( ({5{wen1}} & inst[15:11]) |

({5{wen2}} & inst[20:16]) |

({5{wen3}} & inst[15:11]) |

({5{wen4}} & inst[15:11]) );

// 读取使能信号1

assign rden1 = (!invalid) & ((inst[31:26] == `TYPE_R) | (inst[31:26] == `TYPE_ML) | (inst[31:26] == `TYPE_MS) | (inst[31:26] == `TYPE_CMP) | (inst[31:26] == `TYPE_BBT));

// 读取地址1

assign raddr1 = {5{rden1}} & ((sll_valid | movz_valid) ? inst[20:16] : inst[25:21]);

// 读取使能信号2

assign rden2 = (!invalid) & (!j_valid) & (!lw_valid) & (!bbt_valid) & (!sll_valid);

// 读取地址2

assign raddr2 = {5{rden2}} & ((movz_valid) ? inst[25:21] : inst[20:16]);

// ALU使能信号

assign alu_en = (!invalid) & (!lw_valid);

// ALU操作码

assign alu_card = (({5{add_valid}} & 5'b00001) |

({5{sub_valid}} & 5'b00011) |

({5{and_valid}} & 5'b01100) |

({5{or_valid}}  & 5'b01011) |

({5{xor_valid}} & 5'b01110) |

({5{sw_valid}}  & 5'b00001) |

({5{lw_valid}}  & 5'b00001) |

({5{j_valid}}   & 5'b10010) |

({5{movz_valid}}& 5'b01000) |

({5{sll_valid}} & 5'b10001) |

({5{cmp_valid}} & 5'b10100) |

({5{bbt_valid}} & 5'b10011));

// 存储器读取信号

assign mem_rd = (!invalid) & (lw_valid | sw_valid);

// 存储器写入信号

assign mem_wr = (!invalid) & (sw_valid);

// 跳转信号

assign jmp = (!invalid) & (j_valid | bbt_valid);

// A寄存器位置的多路选择器控制信号（1为寄存器，0为PC）

assign mux_en[0] = (!invalid) & ((inst[31:26] == `TYPE_R) | (inst[31:26] == `TYPE_ML) | (inst[31:26] == `TYPE_MS) | (inst[31:26] == `TYPE_CMP));

// B寄存器位置的多路选择器控制信号（1为寄存器，0为立即数）

assign mux_en[1] = (!invalid) & (add_valid | sub_valid | and_valid | or_valid | xor_valid | movz_valid | cmp_valid);

// 立即数符号扩展

assign Imm = {32{(!invalid)}} &

( ({32{sw_valid}} & {{16{inst[15]}}, inst[15:0]}) |

({32{lw_valid}} & {{16{inst[15]}}, inst[15:0]}) |

({32{j_valid}}  & {{6{inst[25]}}, inst[25:0]})  |

({32{sll_valid}}& {{27{inst[10]}}, inst[10:6]}) |

({32{bbt_valid}}& {{16{inst[15]}}, inst[15:0]}) );

endmodule

功能详述

指令识别与有效性检查：

通过检查指令的高位字段（操作码部分），确定指令的类型（如R类型、存储指令、读取指令、跳转指令等）。

根据操作码和指令的低位字段（功能码或地址码），进一步确定具体的指令（如加法、减法、按位与等）。

如果指令不被识别为任何有效指令，则标记为无效（invalid信号）。

设计方法

模块化设计：

将指令解码过程分解为多个小模块（如指令有效性检查、写操作处理、读操作处理等），使代码更加清晰和易于维护。

条件逻辑：

使用条件逻辑（如if语句或条件运算符? :）来根据指令的不同字段确定指令的类型和功能。

位操作：

利用位操作（如位与&、位或|、位非~等）来提取指令字段、设置控制信号等。

参数化：

使用define指令定义指令的操作码和功能码，提高了代码的可读性和可维护性。

- 控制单元

always @(posedge clk) begin

if (!resetn) begin

//

reg_wen <= 1'b0;

reg_waddr <= 5'b00000;

reg_mux_wb_select <= 2'b00;

reg_rden1 <= 1'b0;

reg_raddr1 <= 5'b00000;

reg_rden2 <= 1'b0;

reg_raddr2 <= 5'b00000;

reg_alu_en <= 1'b0;

reg_alu_card <= 5'b00000;

reg_mux1_select <= 2'b00;

reg_mux2_select <= 1'b0;

reg_mem_rd <= 1'b0;

reg_mem_wr <= 1'b0;

reg_jmp <= 1'b0;

reg_mux_jmp_select <= 1'b0;

reg_invalid <= 1'b0;

end

else if (inst[31:26] == {6{1'b0}}) begin

if (inst[5:0] != {6{1'b0}}) begin

case (inst[10:0])

//

11'b00000_100000: begin

reg_wen = 1'b1;

reg_waddr = inst[15:11];

reg_mux_wb_select = 2'b01;

reg_rden1 = 1'b1;

reg_raddr1 = inst[25:21];

reg_rden2 = 1'b1;

reg_raddr2 = inst[20:16];

reg_alu_en = 1'b1;

reg_alu_card = 5'b00001;

reg_mux1_select = 2'b01;

reg_mux2_select = 1'b0;

reg_mem_rd = 1'b0;

reg_mem_wr = 1'b0;

reg_jmp = 1'b0;

// reg_mux_jmp_select = 1'bz;

reg_invalid = 1'b0;

end

//

11'b00000_100010: begin

reg_wen = 1'b1;

reg_waddr = inst[15:11];

reg_mux_wb_select = 2'b01;

reg_rden1 = 1'b1;

reg_raddr1 = inst[25:21];

reg_rden2 = 1'b1;

reg_raddr2 = inst[20:16];

reg_alu_en = 1'b1;

reg_alu_card = 5'b00011;

reg_mux1_select = 2'b01;

reg_mux2_select = 1'b0;

reg_mem_rd = 1'b0;

reg_mem_wr = 1'b0;

reg_jmp = 1'b0;

// reg_mux_jmp_select = 1'bz;

reg_invalid = 1'b0;

end

//

11'b00000_100100: begin

reg_wen = 1'b1;

reg_waddr = inst[15:11];

reg_mux_wb_select = 2'b01;

reg_rden1 = 1'b1;

reg_raddr1 = inst[25:21];

reg_rden2 = 1'b1;

reg_raddr2 = inst[20:16];

reg_alu_en = 1'b1;

reg_alu_card = 5'b01100;

reg_mux1_select = 2'b01;

reg_mux2_select = 1'b0;

reg_mem_rd = 1'b0;

reg_mem_wr = 1'b0;

reg_jmp = 1'b0;

// reg_mux_jmp_select = 1'bz;

reg_invalid = 1'b0;

end

//

11'b00000_100101: begin

reg_wen = 1'b1;

reg_waddr = inst[15:11];

reg_mux_wb_select = 2'b01;

reg_rden1 = 1'b1;

reg_raddr1 = inst[25:21];

reg_rden2 = 1'b1;

reg_raddr2 = inst[20:16];

reg_alu_en = 1'b1;

reg_alu_card = 5'b01011;

reg_mux1_select = 2'b01;

reg_mux2_select = 1'b0;

reg_mem_rd = 1'b0;

reg_mem_wr = 1'b0;

reg_jmp = 1'b0;

// reg_mux_jmp_select = 1'bz;

reg_invalid = 1'b0;

end

//

11'b00000_100110: begin

reg_wen = 1'b1;

reg_waddr = inst[15:11];

reg_mux_wb_select = 2'b01;

reg_rden1 = 1'b1;

reg_raddr1 = inst[25:21];

reg_rden2 = 1'b1;

reg_raddr2 = inst[20:16];

reg_alu_en = 1'b1;

reg_alu_card = 5'b01110;

reg_mux1_select = 2'b01;

reg_mux2_select = 1'b0;

reg_mem_rd = 1'b0;

reg_mem_wr = 1'b0;

reg_jmp = 1'b0;

// reg_mux_jmp_select = 1'bz;

reg_invalid = 1'b0;

end

//

11'b00000_001010: begin

reg_wen = 1'b0;                      //

reg_waddr = inst[15:11];

reg_mux_wb_select = 2'b00;

reg_rden1 = 1'b1;

reg_raddr1 = inst[25:21];

reg_rden2 = 1'b1;

reg_raddr2 = inst[20:16];

reg_alu_en = 1'b1;

reg_alu_card = 5'b00001;

reg_mux1_select = 2'b00;              //

reg_mux2_select = 1'b0;

reg_mem_rd = 1'b0;

reg_mem_wr = 1'b0;

reg_jmp = 1'b0;

// reg_mux_jmp_select = 1'bz;

reg_invalid = 1'b0;

end

default: begin

reg_invalid = 1'b1;

end

endcase

end

//

else if (inst[25:21] == {6{1'b0}}) begin

reg_wen = 1'b1;

reg_waddr = inst[15:11];

reg_mux_wb_select = 2'b01;

reg_rden1 = 1'b0;

// reg_raddr1 = 5'bz;

reg_rden2 = 1'b1;

reg_raddr2 = inst[20:16];

reg_alu_en = 1'b1;

reg_alu_card = 5'b10001;

reg_mux1_select = 2'b10;

reg_mux2_select = 1'b0;

reg_mem_rd = 1'b0;

reg_mem_wr = 1'b0;

reg_jmp = 1'b0;

// reg_mux_jmp_select = 1'bz;

reg_invalid = 1'b0;

end

//

else begin

reg_invalid = 1'b1;

end

end

//

else if (inst[31:26]==6'b101011) begin

reg_wen = 1'b0;

// reg_waddr = 5'bz;

reg_mux_wb_select = 2'b01;

reg_rden1 = 1'b1;

reg_raddr1 = inst[25:21];        // base

reg_rden2 = 1'b1;

reg_raddr2 = inst[20:16];        // rt

reg_alu_en = 1'b1;

reg_alu_card = 5'b00001;

reg_mux1_select = 2'b01;

reg_mux2_select = 1'b1;

reg_mem_rd = 1'b0;

reg_mem_wr = 1'b1;

reg_jmp = 1'b0;

// reg_mux_jmp_select = 1'bz;

reg_invalid = 1'b0;

end

//

else if (inst[31:26]==6'b100011) begin

reg_wen = 1'b1;

reg_waddr = inst[20:16];

reg_mux_wb_select = 2'b10;

reg_rden1 = 1'b1;

reg_raddr1 = inst[25:21];

reg_rden2 = 1'b0;

reg_raddr2 = inst[20:16];

reg_alu_en = 1'b1;

reg_alu_card = 5'b00001;

reg_mux1_select = 2'b01;

reg_mux2_select = 1'b1;

reg_mem_rd = 1'b1;

reg_mem_wr = 1'b0;

reg_jmp = 1'b0;

// reg_mux_jmp_select = 1'bz;

reg_invalid = 1'b0;

end

//

else if (inst[31:26]==6'b000010) begin

reg_wen = 1'b0;

// reg_waddr = 5'bz;

// reg_mux_wb_select = 2'bz;

reg_rden1 = 1'b0;

// reg_raddr1 = 5'bz;

reg_rden2 = 1'b0;

// reg_raddr2 = 5'bz;

reg_alu_en = 1'b0;

// reg_alu_card = 5'bz;

// reg_mux1_select = 2'bz;

// reg_mux2_select = 1'bz;

reg_mem_rd = 1'b0;

reg_mem_wr = 1'b0;

reg_jmp = 1'b1;

reg_mux_jmp_select = 1'b1;

reg_invalid = 1'b0;

end

//

else if (inst[31:26]==6'b111110) begin

reg_wen = 1'b1;

reg_waddr = inst[15:11];

reg_mux_wb_select = 2'b11;

reg_rden1 = 1'b1;

reg_raddr1 = inst[25:21];

reg_rden2 = 1'b1;

reg_raddr2 = inst[20:16];

reg_alu_en = 1'b0;

// reg_alu_card = 5'bz;

// reg_mux1_select = 2'bz;

// reg_mux2_select = 1'bz;

reg_mem_rd = 1'b0;

reg_mem_wr = 1'b0;

reg_jmp = 1'b0;

// reg_mux_jmp_select = 1'bz;

reg_invalid = 1'b0;

end

//

else if (inst[31:26]==6'b111111) begin

reg_wen = 1'b0;

// reg_waddr = 5'bz;

// reg_mux_wb_select = 2'bz;

reg_rden1 = 1'b1;

reg_raddr1 = inst[25:21];

reg_rden2 = 1'b0;

// reg_raddr2 = 5'bz;

reg_alu_en = 1'b0;

// reg_alu_card = 5'bz;

// reg_mux1_select = 2'bz;

// reg_mux2_select = 1'bz;

reg_mem_rd = 1'b0;

reg_mem_wr = 1'b0;

reg_jmp = 1'b1;                 //

reg_mux_jmp_select = 1'b0;      /

reg_invalid = 1'b0;

end

//

else begin

reg_invalid = 1'b1;

end

end

endmodule

功能详述：

1. 指令译码

功能描述：CU接收来自内存的指令，并对这些指令进行分析和解码。指令解码是将指令的二进制代码转换为CU可以理解和执行的一系列控制信号的过程。

2. 控制信号生成

功能描述：根据指令的解码结果，CU生成各种控制信号，以协调计算机系统中各个部件的协同工作。

3. 状态控制

功能描述：CU根据指令的执行情况，不断调整自身状态和系统状态，以确保指令的正确执行。

4. 中断处理

功能描述：当发生中断事件时，CU会暂停当前程序的执行，并根据中断类型执行相应的处理程序。

5. 协调各个部件的协同工作

功能描述：CU作为计算机系统的核心控制部件，负责协调各个部件（如CPU内部的运算器、寄存器、内存等）的协同工作。

6. 指令执行流程控制

功能描述：CU还负责控制指令的执行流程，包括取指周期、间址周期、执行周期和中断周期等。

设计方法：

对每条具体的指令所需要的信号单独设计

- 系统的详细设计（包括系统功能详述，设计方法，Verilog语言实现等）

module cpu(

input           clk,

input           resetn,

output          inst_sram_en,

output[31:0]    inst_sram_addr,

input[31:0]     inst_sram_rdata,

output          data_sram_en,

output[3:0]     data_sram_wen,

output[31:0]    data_sram_addr,

output[31:0]    data_sram_wdata,

input[31:0]     data_sram_rdata,

output[31:0]    debug_wb_pc,

output          debug_wb_rf_wen,

output[4:0]     debug_wb_rf_wnum,

output[31:0]    debug_wb_rf_wdata

);

// ALU

wire[31:0] alu_output;

wire       Cout;

wire       Zero;

wire[4:0] beat_out;

wire[31:0] rdata1;

wire[31:0] rdata2;

wire      wen;

wire[4:0] waddr;

wire[1:0] mux_wb_select;

wire      rden1;

wire[4:0] raddr1;

wire      rden2;

wire[4:0] raddr2;

wire      alu_en;

wire[4:0] alu_card;

wire[1:0] mux1_select;

wire      mux2_select;

wire      mem_rd;

wire      mem_wr;

wire      jmp;

wire      mux_jmp_select;

wire      invalid;

reg[31:0] pc0;

reg[31:0] pc1;

wire[31:0] pc_out;

wire[31:0] alu_select1;

wire[31:0] alu_select2;

wire[31:0] wb_reg;

reg             wire_resetn;

reg             reg_inst_sram_en;

reg[31:0]       reg_inst_sram_addr;

reg[31:0]       reg_next_inst_sram_addr;

reg             reg_data_sram_en;

reg[3:0]        reg_data_sram_wen;

reg[31:0]       reg_data_sram_wdata;

reg[31:0]       reg_debug_wb_pc;

reg             reg_debug_wb_rf_wen;

reg[4:0]        reg_debug_wb_rf_wnum;

reg[31:0]       reg_debug_wb_rf_wdata;

assign inst_sram_en = reg_inst_sram_en;

assign inst_sram_addr = reg_inst_sram_addr;

assign data_sram_en = reg_data_sram_en;

assign data_sram_wen = reg_data_sram_wen;

assign data_sram_addr = alu_output;

assign data_sram_wdata = rdata2;

assign debug_wb_pc = reg_debug_wb_pc;

assign debug_wb_rf_wen = reg_debug_wb_rf_wen;

assign debug_wb_rf_wnum = waddr;

assign debug_wb_rf_wdata = wb_reg;

initial begin

wire_resetn = 1'b1;

#150 wire_resetn = 1'b0;

end

design_beat my_design_beat(

.clk(clk),

.rst(wire_resetn),

.out(beat_out)

);

reg reg_jmp;

reg reg_wen;

always @(posedge resetn or posedge beat_out[0] or posedge beat_out[2] or posedge beat_out[4]) begin

if (resetn == 1'b0) begin

reg_next_inst_sram_addr <= 32'h00000000;

reg_inst_sram_addr <= 32'h00000000;

reg_inst_sram_en <= 1'b1;

reg_data_sram_en <= 1'b0;

reg_data_sram_wen <= 4'b0000;

reg_data_sram_wdata <= 32'h00000000;

reg_debug_wb_pc <= 32'h00000000;

reg_debug_wb_rf_wen <= 1'b0;

reg_debug_wb_rf_wnum <= 5'b00000;

reg_jmp <= 1'b0;

reg_wen <= 1'b0;

end

if (resetn == 1'b1 && beat_out == 5'b00000) begin

reg_next_inst_sram_addr <= 32'h00000000;

reg_inst_sram_addr <= 32'h00000000;

reg_inst_sram_en <= 1'b1;

reg_data_sram_en <= 1'b0;

reg_data_sram_wen <= 4'b0000;

reg_data_sram_wdata <= 32'h00000000;

reg_debug_wb_pc <= 32'h00000000;

reg_debug_wb_rf_wen <= 1'b0;

reg_debug_wb_rf_wnum <= 5'b00000;

reg_jmp <= 1'b0;

reg_wen <= 1'b0;

end

else begin

if (beat_out[0] == 1'b1) begin

reg_data_sram_wen = 4'b0000;

reg_debug_wb_pc = reg_next_inst_sram_addr;

reg_debug_wb_rf_wen = 1'b0;

reg_inst_sram_en = 1'b1;

reg_next_inst_sram_addr = reg_inst_sram_addr + 4;

end

if (beat_out[2] == 1'b1) begin

if (mem_rd == 1'b1) begin

reg_data_sram_en = 1'b1;

end

else begin

reg_data_sram_en = 1'b0;

end

if (mem_wr == 1'b1) begin

reg_data_sram_en = 1'b1;

reg_data_sram_wen = 4'b1111;

reg_data_sram_wdata = rdata2;

end

else begin

reg_data_sram_en = 1'b1;

reg_data_sram_wen = 4'b0000;

end

end

if (beat_out[4] == 1'b1) begin

if (reg_jmp == 1'b1) begin

reg_next_inst_sram_addr = pc_out;

reg_inst_sram_addr = reg_next_inst_sram_addr;

end

else begin

reg_inst_sram_addr = reg_next_inst_sram_addr;

end

// reg_debug_wb_rf_wdata = wb_reg;

reg_debug_wb_rf_wen = reg_wen;

reg_debug_wb_rf_wnum = waddr;

end

end

end

inst_decoder my_inst_decoder (

.clk(clk),

.resetn(resetn),

.inst(inst),

.opcode(opcode),

.rs(rs),

.rt(rt),

.rd(rd),

.shamt(shamt),

.funct(funct),

.immediate(immediate),

.address(address)

);

cu my_cu(

.clk(beat_out[1]),

.inst(inst_sram_rdata[31:0]),

.wen(wen), .waddr(waddr), .mux_wb_select(mux_wb_select),

.rden1(rden1), .raddr1(raddr1),

.rden2(rden2), .raddr2(raddr2),

.alu_en(alu_en), .alu_card(alu_card), .mux1_select(mux1_select), .mux2_select(mux2_select),

.mem_rd(mem_rd), .mem_wr(mem_wr),

.jmp(jmp), .mux_jmp_select(mux_jmp_select),

.invalid(invalid)

);

regfile_0 my_reg(

.clk(beat_out[4]),

.rden1(rden1),

.rden2(rden2),

.raddr1(raddr1),

.raddr2(raddr2),

.we(reg_wen),

.waddr(waddr),

.wdata(wb_reg),

.rdata1(rdata1),

.rdata2(rdata2)

);

reg[4:0] index;

reg[31:0] reg_rdata1;

reg[15:0] offset;

always @(posedge beat_out[2]) begin

index = inst_sram_rdata[20:15];

reg_rdata1 = rdata1;

offset = inst_sram_rdata[15:0];

reg_jmp = jmp;

if (reg_jmp == 1'b1 && !mux_jmp_select) begin

if (reg_rdata1[index] == 1'b1) begin

reg_jmp = 1'b1;

end

else begin

reg_jmp = 1'b0;

end

end

pc0 = reg_next_inst_sram_addr + ({{16{offset[15]}}, offset} << 2);

pc1 = {reg_next_inst_sram_addr[31:28], {inst_sram_rdata[25:0] << 2}};

end

reg[31:0] A;

reg[31:0] B;

reg[31:0] cmp_rd;

always @(posedge beat_out[2]) begin

A = rdata1;

B = rdata2;

cmp_rd = {{22{1'b0}}, 5'b11111, 5'b00000};

if (A == B) begin

cmp_rd[0] = 1'b1;

cmp_rd[5] = 1'b0;

end

if (A < B) begin

cmp_rd[1] = 1'b1;

cmp_rd[6] = 1'b0;

end

if (A <= B) begin

cmp_rd[3] = 1'b1;

cmp_rd[8] = 1'b0;

end

if ($unsigned(A) < $unsigned(B)) begin

cmp_rd[2] = 1'b1;

cmp_rd[7] = 1'b0;

end

if ($unsigned(A) <= $unsigned(B)) begin

cmp_rd[4] = 1'b1;

cmp_rd[9] = 1'b0;

end

end

design_ALU my_ALU(

.clk(beat_out[2]),

.alu_en(alu_en),

.A(alu_select1),

.B(alu_select2),

.Cin(1'b0),

.Card(alu_card),

.F(alu_output),

.Cout(Cout),

.Zero(Zero)

);

reg reg_zero;

reg reg_mux_wb_select;

always @(posedge beat_out[3]) begin

reg_wen = wen;

reg_zero = Zero;

reg_mux_wb_select = mux_wb_select;

reg_debug_wb_rf_wnum = waddr;

if (reg_wen == 1'b0) begin

if (reg_zero == 1'b1 && reg_mux_wb_select == 2'b00) begin

reg_wen = 1'b1;

end

end

if (reg_wen == 1'b1 && reg_debug_wb_rf_wnum == 5'b00000) begin

reg_wen = 1'b0;

end

end

MUX_2_to_1_0 mux_pc(

.data0(pc0),

.data1(pc1),

.select(mux_jmp_select),

.out(pc_out)

);

MUX_3_to_1_0 mux_alu1(

.data0(32'b0),

.data1(rdata1),

.data2({27'b0, inst_sram_rdata[10:6]}),

.select(mux1_select),

.out(alu_select1)

);

MUX_2_to_1_0 mux_alu2(

.data0(rdata2),

.data1({{16{inst_sram_rdata[15]}}, inst_sram_rdata[15:0]}),

.select(mux2_select),

.out(alu_select2)

);

MUX_4_to_1_0 mux_wb_reg(

.data0(rdata1),

.data1(alu_output),

.data2(data_sram_rdata),

.data3(cmp_rd),

.select(mux_wb_select),

.out(wb_reg)

);

endmodule

功能详述：

支持对测试方案中的12种指令的识别及执行

设计方案：

对每个不同的指令单独进行CU输出信号的讨论及设置

五、测试结果及实验分析

1．各模块的功能测试（每个模块作为一个部分，包括测试方案、测试过程、测试波形、波形分析等）

ALU：

Regfile：

指令译码器：

2 系统的功能测试（包括系统整体功能的测试方案、测试过程、测试波形、波形分析等）

测试波形及结果：

测试方案：根据群里提供的压缩包测试环境

六、实验总结

该实验中我完成了设计并实现一个符合实验指令的非流水处理器，该处理器支持执行包括ADD,SUB,AND,OR,XOR,LW,SW,J,MOVZ,SLL,CMP,BBT这十二种指令，我通过设计ALU，指令译码器，CU，Regfile等模块完成这个简单处理器。通过这个实验，我更加深刻的理解了计算机CPU中数据通路中数据的流动情况以及一条指令的执行过程，同时也对CPU的构造有了更深的理解，相信这会帮助我完成计算机体系结构中流水型CPU的设计。

实验六 处理器下载（基于实验五）

| 预习成绩 | 实验成绩 | 报告成绩 | 总成绩 | 教师签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

一、实验目的

1．掌握 Vivado 集成开发环境

2．掌握Verilog语言

3．掌握FPGA编程方法及硬件调试手段

4．深刻理解处理器结构和计算机系统的整体工作原理

二、实验环境（实验设备、开发环境）

# 三、设计思想（实验预习）（如空白不够，可自行加页）

1. CPU的管脚约束说明

# 四、下载测试结果

1. 实验台的测试结果

2. 结果分析

# 3. 上板在线调试结果（使用在线调试的波形图简要展示出你所选择的指令是如何执行的）

# 五、实验总结

# 实验六 处理器下载（基于LoongArch 处理器模板）

| 预习成绩 | 实验成绩 | 报告成绩 | 总成绩 | 教师签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

一、实验目的

1．掌握 Vivado 集成开发环境

2．掌握Verilog语言

3．掌握FPGA编程方法及硬件调试手段

4．深刻理解处理器结构和计算机系统的整体工作原理

二、实验环境（实验设备、开发环境）

# 三、设计思想（实验预习）（如空白不够，可自行加页）

1．LA32的指令格式

2. LA32处理器模板结构

# 四、实验设计

补全的Verilog实现代码：

（提交你修改过的代码。一种清晰而便捷的方式是使用 git diff 对比原文件和修改过的文件。）

# 五、测试与分析

1. 仿真测试波形与测试结果

2. 下载到实验台的测试结果

实验结果分析：

3. 抓取debug信号的实验结果

1. 给 `pc` 寄存器和其他你认为需要的信号添加 debug 标志。

2. 添加抓取条件：当 `pc` 寄存器的值为 `1c000100` 时。

3. 在 `test.s` 文件中找到这条指令，说明这条指令所代表的意义。

4. 抓取另一个你感兴趣的信号，说明CPU此时正在执行什么指令。

5. 上板调试抓取 debug 信号的截图。

（附上你认为需要的截图和代码，以说明你完成相应的任务）

六、实验总结